Тема. Воздействие транспорта на окружающую среду

Транспортный комплекс включает: автомобильный, морской, водный, трубопроводный, железнодорожный и авиационный виды транспорта.

К главным источникам загрязнения окружающей среды и потребителям энергоресурсов относятся автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса.

Загрязняющие выбросы в атмосферу от автомобилей по объему более чем на порядок превосходят выбросы от железнодорожных транспортных средств. Далее идут (в порядке убывания) воздушный транспорт, морской и внутренние водный. Несоответствие транспортных средств экологическим требованиям, продолжающееся увеличение транспортных потоков, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог – все это приводит к постоянному ухудшению экологической обстановки.

В последнее время, в связи с быстрым развитием автомобильного транспорта существенно обострились проблемы воздействия на окружающую среду.

## Большая роль автомобильного транспорта на транспортном рынке страны обусловлена его специфическими особенностями и преимуществами перед другими видами транспорта, которые заключаются в следующем:

## - высокая маневренность и подвижность, позволяющие быстро сосредоточить транспортные средства в необходимом количестве и в нужном месте

## - способность обеспечивать доставку «от двери до двери» без дополнительных перевалок и пересадок в пути следования

## - высокая скорость доставки и обеспечение сохранности грузов, особенно при перевозках на короткие расстояния

## - широкая сфера применения по видам грузов, системам сообщения и расстояниям перевозки

## - необходимость меньших капиталовложений в строительство автодорог при малых потоках грузов и пассажиров (при крупных они приближаются к стоимости железнодорожного строительства)

## Относительные недостатки автомобильного транспорта:

## - большая себестоимость; (в десятки раз выше, чем на железнодорожном, водном и других видах транспорта)

## - большая топливоэнергоемкость, металлоемкость

## - низкая производительность единицы подвижного состава (130-150 тыс. т-км в год)

## - наибольшая трудоемкость (на одно транспортное средство требуется не менее одного водителя); (на автотранспорте занято 3/4 всех работающих на транспорте)

## - загрязняет окружающую среду

## - низкий уровень производительности труда вследствие малой средней грузоподъемности автомобилей

## К грузовому автотранспорту относятся грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприцепы.

## К пассажирскому автотранспорту относятся:

## - автомобильный (автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили)

## - электрический рельсовый уличный и внеуличный (трамвай)

## - электрический дорожный (троллейбус)

## - монорельсовый надземный

## - рельсовый подземный (метрополитен)

## - рельсовый надземный (электропоезда на эстакаде)

## - водный (речной и морской)

## Автомобили вместимостью до восьми человек (включая водителя) относятся к легковым, свыше восьми человек — к автобусам.

## Классификация массового пассажирского транспорта может быть произведена по различным признакам:

## по расположению транспортных линий относительно городской улично-дорожной сети:

## - уличный (наземный) пассажирский транспорт (автобус, троллейбус, трамвай);

## - внеуличный транспорт (различные виды метрополитена, глубокие вводы электрифицированных железных дорог, скоростной подземный трамвай, монорельс, вертолеты);

## по характеру путевых устройств:

## - рельсовый (различные виды метрополитена, монорельс, городская железная дорога, трамвай);

## - безрельсовый (автобус, троллейбус);

## по роду используемой двигательной силы:

## - с электрическим двигателем (метрополитен, глубокие вводы электрифицированных железных дорог, трамвай, троллейбус, монорельсовый транспорт). Внутри этой группы выделяются две подгруппы: с верхним токосъемом (троллейбус, трамвай, городская железная дорога); с нижним токосъемом (различные виды метрополитенов, монорельс);

## - с двигателем внутреннего сгорания (автобус, речной трамвай, вертолеты).

## Специальный транспорт подразделяется на:

## - санитарно-технический

## - коммунальный

## - медицинский

## - противопожарный

## - аварийный технический

## К специальному автотранспорту относятся автомобили, прицепы и полуприцепы для выполнения нетранспортных работ, оснащенные соответствующим оборудованием, — машины для уборки улиц, пожарные, автокраны и т. п. Использование прицепов позволяет увеличить производительность транспортных работ и снизить себестоимость перевозок. К прицепному автотранспорту относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.

## По воздействию на организм человека компоненты отработавших газов подразделяются на:

## - токсичные — оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, углеводороды, альдегиды, свинцовые соединения;

## - канцерогенные — бенз(а)пирен;

## - раздражающего действия — оксиды серы, углеводороды.

## Влияние перечисленных компонентов отработанных газов на организм человека зависит от их концентрации в атмосфере и продолжительности воздействия.

## С этой позиции можно сформулировать следующие негативные воздействия автомобилей на окружающую среду.

## Первая группа связана с производством автомобилей:

## – высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая емкость автомобильной промышленности;

## – собственное негативное воздействие на окружающую среду автомобильной промышленности (литейное производство, инструментально-механическое производство, стендовые испытания, лакокрасочное производство, производство шин и др.).

## Вторая группа обусловлена эксплуатацией автомобилей:

## – потребление топлива и воздуха, выделение вредных выхлопных газов;

## – продукты истирания шин и тормозов;

## – шумовое загрязнение окружающей среды;

## – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

## Третья группа связана с отчуждением земель под транспортные магистрали, гаражи и стоянки:

## – развитие инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, мойки автомобилей и др.);

## – поддержание транспортных магистралей в рабочем состоянии (использование соли для таяния снега в зимние периоды).

## Четвертая группа объединяет проблемы регенерации и утилизации шин, масел и других технологических жидкостей, самих отслуживших автомобилей.

Влияние автотранспорта на окружающую среду выражается в следующем:

- Потребление природных ресурсов. Автотранспорт потребляет 50-60% энергоресурсов, которые расходуются всеми видами транспорта. При пробеге 150 тыс. км в год автомобиль сжигает 1,5 – 2 т топлива и 25 – 30 т воздуха. Кроме того, автомобильный транспорт потребляет металлы, углеводородное сырье

- Химическое загрязнение окружающей среды при эксплуатации автотранспорта. Автотранспорт - один из основных источников загрязнения атмосферы. Отработавшие газы (ОГ) автомобиля содержат более 200 веществ, многие из которых являются вредными. По воздействию на организм человека ОГ подразделяются на токсичные (оксид углерода, оксиды азота, серы, углеводороды, альдегиды, соединения свинца), канцерогенные (бензапирен), раздражающего действия (углеводороды).

Оксид углерода (СО) появляется в ОГ из-за неполного сгорания углерода топлива вследствие недостатка кислорода. В организме человека он соединяется с гемоглобином крови, что приводит к кислородной недостаточности, нарушению работы центральной нервной системы, поражению дыхательной системы, снижению зрения.

Оксиды азота (NO2, N2O3, N2O4) при попадании в организм человека соединяются с водой, раздражая слизистые оболочки. При содержании в воздухе 0,008% об. оксидов азота развивается отек легких.

Сернистый ангидрид (SO2) способствует возникновению сердечно – сосудистых заболеваний, астмы, бронхитов и других респираторных заболеваний. При концентрации 0,01 % об. отравление наступает через 1 минуту.

Углеводороды обладают неприятными запахами, при фотохимической реакции с оксидами азота образуется смог.

Бензапирен (C20H12)–полициклический ароматический углеводород. Он стимулирует развитие злокачественных опухолей, при непосредственном контакте вызывает рак.

Сажа (С) – твердый фильтрат ОГ. Она придает ощущение загрязненности воздуха; является адсорбентом канцерогенных веществ, способствует усилению действия других токсичных компонентов ОГ (например, сернистого ангидрида).

Соединения свинца попадают в окружающую среду при применении тетраэтилсвинца. Вызывают поражение органов пищеварения, центральной нервной системы. Свинец накапливается в организме человека и не выводится из него.

- Загрязнение пылью воздуха

За год эксплуатации покрышки одного легкового автомобиля истираются на 1 кг, грузового – еще больше.

- Согревание окружающего воздуха

Если в городе одновременно движется 100 тыс. автомобилей, это равносильно эффекту согревания атмосферы, производимому 1 млн. литров горячей воды. Согревание воздуха приводит к изменению климата, кислотным дождям.

- Шумовое загрязнение окружающей среды

Шум, производимый автомобилями, воздействует на психику человека, приводя к неврозам и психическим расстройствам.

- Загрязнение окружающей среды при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

При данных процессах выделяется большое количество загрязняющих веществ: оксиды углерода, углеводороды, пыль металлическая и абразивная, пары кислот и щелочей, нефтепродукты, ацетон, бензол, оксиды хрома, марганца, никеля, аэрозоли красок, пары растворителей. Все эти вещества оказывают негативное воздействие на организм человека и природную среду.

Экологическая безопасность автомобиля – это свойство автомобиля, позволяющее уменьшать вред, наносимый участникам движения и окружающей среде в процессе его нормальной эксплуатации.

Основными загрязняющими веществами при эксплуатации автотранспорта являются:

- выхлопные газы

- нефтепродукты при их испарении

- пыль

- продукты истирания шин, тормозных колодок и дисков сцепления, асфальтовых и бетонных покрытий

- противообледенительные соли и песок

Влияние автомобилизации на окружающую среду:

1. Дорожно-транспортные происшествия - наносится материальный ущерб (уничтожение и повреждение грузов, транспортных средств и сооружений) и возможны гибель и ранение людей, загрязнение среды опасными веществами.

2. Автомобильные дороги и их инфраструктура отняли у человечества свыше 50 миллионов гектаров земли.

3. Загрязнение почв, поверхностных и поземных вод нефтепродуктами. Источником загрязнения и истощения окружающей среды стала как сама трасса, так и её инженерные сооружения, объекты обслуживания, особенно места хранения нефтепродуктов, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, мойки и т.п.

4. Все возрастающее количество людей посещает ранее недоступные для них природные комплексы,

5. Автомобиль загрязняет окружающую среду шумом, теплом, токсичными компонентами отработанных газов, парами топлива, продуктами износа шин, тормозных накладок. В городские водоемы и почву попадают топливо и масло, моющие средства и грязная вода после мойки, сажа.

6. Замедляет рост растений, сокращает сроки их жизни и приводит к гибели.

7. Автомобильный транспорт вносит свой негативный вклад в возникновение смога, погодных аномалий, особенно в крупных городах.

Комплекс природоохранных мер на автомобильном транспорте:

1. Организационно-правовые мероприятия - разработка и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и других.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия - совершенствование планирования всех функциональных зон города (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические мероприятия - внедрение современных инженерных, санитарно-технических и технологических средств защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции подвижного состава.

4. Эксплуатационные мероприятия - осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

# 1. Экологичная конструкция автомобиля. Экологичная конструкция автомобиля предполагает, прежде всего, его топливную экономичность (чем меньше топлива потребляет автомобиль, тем меньше наносимый им экологический ущерб).

Экономия топлива достигается за счет комплекса конструктивных и эксплуатационных мероприятий.

Применительно к легковым автомобилям влияние на уменьшение расхода топлива оказывает:

- Уменьшение массы и размеров автомобиля (за счет применения высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов, пластмасс, стекла и углепластиков)

- Улучшение аэродинамических характеристик

- Снижение сопротивления качению

- Применение компьютеризированных систем контроля и управления двигателем и сокращение всех видов механических потерь

В конструкции грузовых автомобилей основные источники экономии топлива:

- Перевод на дизельное топливо

- Регулирование скорости вентилятора

- Применение радиальных шин

- Улучшение аэродинамических форм и обтекателей.

# 2.  Направления совершенствования современного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания

- Повышение КПД двигателя за счет совершенствования процессов сгорания (турбонаддув, работа на переобедненных смесях, электронное зажигание)

- Сокращение потерь на трение (уменьшение поверхности поршней, сокращение опорных поверхностей вкладышей, использование керамических покрытий)

- Оптимизация режимов работы двигателя за счет электронных систем управления рабочими процессами двигателя

- Применение двухтопливных автомобилей (бензин – газ, дизельное топливо - газ)

- Ужесточение норм расхода топлива на 100 км пробега (в США, к примеру, предписано, чтобы средний автомобиль расходовал не более 5,3 л на 100 км пробега).

# 3.  Уменьшение выбросов вредных веществ за счет применения каталитических нейтрализаторов. При применении каталитических нейтрализаторов весь объем отработавшего газа проходит через нейтрализатор, который выполняет следующие функции:

- Дожигание (уменьшение оксида углерода и углеводородов)

- Каталитическое окисление (катализаторы - платина, палладий, температура 480°С) – превращение вредных примесей в водяной пар и углекислый газ

Если катализатор преобразует оксид углерода и углеводороды, то он называется двухступенчатым.

При дополнительном воздействии на оксиды азота (катализатор на основе родия) происходит разложение оксидов азота до азота и кислорода. Такой катализатор называется трех ступенчатым. При его использовании двигатель выбрасывает практически безвредные отработавшие газы.

При использовании этилированного бензина каталитические нейтрализаторы быстро выходят из строя.

# 4.  Улучшение экологических характеристик карбюраторных двигателей

Происходит за счет следующих мер:

- Обеспечение работы двигателей в зоне стехиометрического состава рабочей смеси (14,7 кг воздуха на 1 кг топлива)

- Конструктивное совершенствование двигателей, связанное с возможностью работы на сверхбедных смесях (S= 19 - 21)

- Конструктивные изменения, связанные с исключением испарения топлива, выброса картерных газов и т.д.

- Замкнутая система вентиляции картера

- Подача дополнительного воздуха в выхлопной коллектор с целью дожигания вредных примесей

- Сокращение испаряемости топлива из бака

- Рециркуляция части отработавших газов (часть отработавших газов отправляется на смешивание с рабочей смесью).

# 5.  Улучшенные виды топлива. Улучшенными называют такие виды топлива, которые уменьшают загрязнение окружающей среды. Прежде всего, это бензин без содержания тетраэтилсвинца (ТЭС). ТЭС – очень токсичное соединение, вызывающее свинцовое загрязнение окружающей среды. Кроме того, соединения свинца выводят из строя каталитические нейтрализаторы.

В качестве улучшающей добавки к бензинам производится метилтретичнобутиловый эфир (МТБЭ). Его применение снижает содержание оксида углерода в отработавших газах на 10 – 2-%, содержание углеводородов на 5 – 10%, других вредных соединений до 15%. При этом существенно повышается октановое число бензина.

Как улучшенный вид топлива применяется также дизельное топливо с пониженным содержанием серы.

# 6.  Альтернативные виды топлива. Альтернативные виды топлива – виды топлива не нефтяного происхождения.  К ним относятся:

- Сжиженные нефтяные газы (ГСН). В их состав входят углеводороды пропан, бутан, пентан, этилен, пропилен, бутилен. Получают их при добыче и переработке нефти и попутного газа. Они имеют физико– химические свойства, сходные со свойствами бензина, что позволяет двигателю работать на двух видах топлива. При незначительном увеличении  давления переходят в жидкое состояние.

- Сжатый природный газ (ГСП) применяется в связи с ограниченностью ресурсов ГСН и большой его ценностью как сырья для химической промышленности. Природный газ имеет большие запасы, он относительно дешев. ГСП- это смесь углеводородов метанового ряда и неуглеродных компонентов (азота, углекислого газа, сероводорода и др.). Основным компонентом является метан (95% и более). Достоинства ГСП: высокое октановое число(сгорание без детонации), количество вредных выбросов в 2-3 раза ниже, чем предусмотрено нормами EURO-2; увеличение в полтора раза межремонтного пробега автомобилей; повышение в 2-3 раза срока службы моторного масла.

Недостатки: снижение мощности двигателя на 18- 20%, уменьшение скорости на 5-6%, затруднение эксплуатации автомобиля с прицепом.

- Синтетические спирты получают из различного сырья. Наибольшее практическое применение в качестве топлива находят метанол и этанол. Преимущества: высокая детонационная стойкость, высокая топливная экономичность, низкая токсичность отработавших газов.

Недостатки:

метанол  усиливает коррозию металлов, стоит дороже бензина; ухудшает пусковые качества двигателя; ядовит. Этанол токсичен; реагирует со свинцом, цинком, алюминием. Поэтому спирты не применяют в чистом виде, а добавляют к бензину (от 5 до 30%). Бензин с добавкой 10 – 15 процентов этанола называется газохолом.

- Водород. Является идеальным топливом, так как  имеет высокую теплоту сгорания; хорошо воспламеняется и быстро сгорает; продукты его сгорания практически безвредны в экологическом отношении; запасы водорода в природе практически безграничны. Вместе с тем, водород имеет недостатки, сдерживающие его применение. Он имеет низкую плотность, в связи с чем возникает проблема размещения водородного топлива на автомобиле (большой объем тары). Смесь водорода с кислородом взрывоопасна, поэтому необходима герметичная топливоподающая система. Кроме того, водород значительно дороже бензина.

- Топливо растительного происхождения. Это дизельное топливо, полученное при переработке различных растений. В Европе для этих целей применяют рапсовое масло. Оно незначительно отличается по своим свойствам от дизельного топлива. Основная проблема -  высокая вязкость рапсового масла (в 15 раз больше, чем у ДТ). Это приводит к загрязнению дизеля и ухудшению его работы. Чтобы избежать негативных последствий, проводят химическую реакцию этерификации рапсового масла для получения рапсового метилового эфира (РМЭ). В Германии на таком дизельном топливе, называемом Biodisel, работает большое количество автомобилей. Недостатком РМЭ является его агрессивность по отношению к металлам.

7.  Повышение экологичности автомобильного транспорта в процессе его эксплуатации

Грамотная эксплуатация автомобильного транспорта помогает уменьшить экологическую нагрузку автомобилей на окружающую среду. К числу таких эксплуатационных мер относятся следующие:

- Совершенствование дорожного движения. Необходимо регулировать транспортные потоки на улицах больших городов; дублировать наиболее загруженные улицы; создавать магистрали скоростного движения; ограничивать доступ машин в центр города. Это позволит уменьшить количество автомобильных пробок, а, следовательно, сократить расход бензина, что приведет к уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

- Оптимизация управления автомобилем. От режимов управления автомобилем зависит количество токсичных выбросов. Наибольшее количество выбросов автомобиль производит при работе на режимах разгона и торможения. Для уменьшения расхода топлива и массы вредных выбросов в хороших дорожных условиях необходимо использовать самую высокую передачу. При движении за городом оптимальная скорость с учетом расхода топлива и производительности автомобиля составляет 65 км/ч для грузовых автомобилей и 80 – 90 км/ч для легковых автомобилей.

- Совершенствование технической эксплуатации автомобилей.

Влияние технического состояния автомобилей на массу выбросов вредных веществ связано с нарушением состава горючей смеси и ее воспламенения. При появлении неисправностей и отклонений в регулировках систем двигателей значительно изменяется состав отработавших газов.

Эффективным путем уменьшения загрязнения окружающей среды при эксплуатации автомобилей является внедрение:

- контрольно – регулировочных постов, обеспечивающих токсичность отработавших газов              и расход топлива в пределах норм;

- постов контроля токсичности отработавших газов;

- участков по ТО и регулировке систем питания двигателей;

- постов и линий технического диагностирования.

8. Альтернативные конструкции автомобилей

1.  Электромобили. Появились в 19 веке, однако были впоследствии вытеснены автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Из-за ограниченности запасов нефти и возрастающего загрязнения окружающей среды работ ы по их созданию возобновились в настоящее время.

Основные преимущества электромобилей: отсутствие выброса отработавших газов, бесшумность работы, небольшие затраты на ремонт, хорошая маневренность и динамичность. Это делает электромобили незаменимыми в городских условиях эксплуатации. Однако нельзя считать электромобиль полностью безопасным, так как он использует электроэнергию, а при ее производстве происходит загрязнение окружающей среды. Электромобиль лишь выносит источник загрязнения за пределы городов. При производстве электромобилей конструкторы либо унифицируют электромобиль с агрегатами серийного автомобиля, либо проектируют специфические конструкции. Основные усилия разработчиков направлены на создание новых источников питания, позволяющих увеличить запас хода электромобиля. Для массового внедрения электромобилей потребуется не менее 20 лет. В России производится электромобиль ВАЗ-21078, имеющий запас хода 200-280 км и развивающий скорость до 120 км/ч.

2.  Автомобили с рекуперативными системами. Они имеют обычный двигатель и маховик, подключаемый к трансмиссии автомобиля при разгоне и торможении. Энергия, запасаемая в маховике при торможении, используется при разгоне автомобиля. Двигатель в начале торможения выключается и автоматически включается в конце разгона. Необходимость использования тормозов возникает лишь в экстренных случаях, исключается работа на режимах разгона и холостого хода, что позволяет снижать выделение отработавших газов в атмосферу. Недостатком подобного автомобиля является то, что для создания компактных и легких маховиков, способных выдерживать огромные скорости, необходимы специальные материалы, значительно удорожающие конструкцию.

3.  Двигатели с керамическими деталями. Использование керамических материалов в конструкции поршней, гильз цилиндров, головок цилиндров сокращает потери тепла, что позволяет доводить рабочую температуру стенок камеры сгорания до 700 – 1200°С (вместо 400-500 у обычных двигателей).